# Funcionamiento de sensores

## Raindrop module sensor

Funciona con el principio de la resistencia, específicamente, usando la ecuación de la ley de Ohm, donde V=IR. Cuando no hay gotas de lluvia en la placa, la resistencia es alta, por lo cual, se tienen altos valores de voltaje en la salida; en cambio, cuando hay agua, como esta es un conductor de electricidad, la resistencia es baja, obteniendo valores bajos de voltaje.

No se requieren librerías adicionales para el uso del sensor.

## YL-69

Es un sensor que mide el contenido de agua en un sustrato o suelo. La señal análoga dada por el sensor puede ir entre 0 y 1023. Funciona de manera semejante al raindrop module, cuando la tierra esta seca contiene poca cantidad de agua, que es relativamente un mal conductor de electricidad; hay poca corriente eléctrica y mucha resistencia. En cambio, en un sustrato húmedo, la resistencia es baja entre las dos puntas, y hay más flujo de corriente. Usando la ley de Ohm, se obtienen salidas de voltaje altas o bajas en la escala de entrega de datos analógica del sensor.

No requiere librería adicionales este sensor.

Una breve calibración hecha:

- En el aire: 1024

- En un vaso con agua, completamente y parcialmente sumergido: 273-276

## DHT11

Este sensor mide humedad del aire y temperatura. El sensor tiene un material especial que absorbe vapor de agua del aire, el cual cambia el valor de capacitancia de un sensor capacitivo de humedad; al medir internamente esta capacitancia, se tiene un porcentaje de humedad del aire. Además, usa un termistor NTC, cuya resistencia es inversamente proporcional a la temperatura.

Para este sensor se usa la librería de Adafruit, leyendo fácilmente la temperatura, humedad y pudiendo calcular el índice de calor y demás valores.